32位RISC核－C0

概述

C0处理器是C*Core家族中面积最小，功耗最低的32位RISC处理器。 C0处理器兼容C300处理器指令集（C1）， 固定16位字长指令集继承了C300高代码密度的特点；同时采用3级流水冯诺依曼架构和全新的RTL设计，从而获得了超低的门数。C0处理器是8/16位处理器的理想换代产品。

主要特征

- 超低功耗32位RISC核芯

- 加载存储架构（冯诺依曼）

- 高度优化的3级流水线

- 硬件乘法器可配置（单周期或32周期）

- 定长16位指令

  - 多数为单周期指令

  - 三周期跳转指令

  - 高代码密度

- 16个32位通用寄存器

- 1个32位控制寄存器

- 内嵌中断控制器，减少系统面积

- 总线支持AHB-lite/AHB

- 支持JTAG调试

C0与C300的对比(0.18um工艺)

| 特点 | C0 | C300 |
| --- | --- | --- |
| 流水 | 3级 | 4级 |
| 控制寄存器 | 只有PSR | 12个 |
| 通用寄存器 | 无 | 16个（可选） |
| 总线协议 | AHB-lite/ AHB | CLB/AHB-lite/ AHB |
| 乘法器 | 32bit×32bit 单周期或32周期 | 32bit×16bit单周期 32bit×32bit双周期 |
| 中断控制器 | 内嵌 | 需外部中断控制器 |
| 频率（MHz） | 50 | 80-100 |
| 功耗（mW/ MHz） | 0.05 | 0.2 |
| 门数 | 12K-20K | 40K-70K |

应用领域

- 智能卡

- 移动存储控制

- 办公自动化

- 汽车电子

- 工业控制

- 消费电子

- 手持设备