32位RISC核－C8000

概述

C8000是基于PowerPC指令集的，乱序双发射7级流水线超标量处理器。C8000拥有大小可配的独立的指令缓存和数据缓存和动态指令预测模块，总线支持PLB4/AIX/AHB/DCR，具备紧耦合的协处理器接口。C8000专为性能领先的低功耗SoC进行优化设计，定位为中高端PowerPC处理器。

I-Port

D-Port

PLB/AHB Master Wrapper

I-Cache

Controller

D-Cache

Controller

Instruction

Cache

Data

Cache

Cache

Bus Interface

Shadow ITLB

Shadow DTLB

Unified TLB

MMU

32 GPRs

CPU

Debug

Unit

Timers

PIT

FIT

Watchdog

Interrupt

Unit

Facilities

C8000

APU

JTAG

Trace

Interrupts

DCR

BHT

Branch Prediction Unit

ALU

MAC

Execute Unit

Load/Store

Pre-fetch Buffers

Decoder

Instruction Unit

Issue0

Issue1

主要特征

- 7级流水PowerPC处理器

- 双发射乱序执行

- 3条执行流水线

- 32个32位通用寄存器

- 单周期动态分支预测

- 单周期32x32乘法器

- 24种DSP操作

- 独立的指令缓存和数据缓存

- 容量可配置(16KB, 32KB，64KB)

- 64 way组相关，LRU替换策略

- Cache line宽度为8 word(32-byte)

- 总线支持PLB4/AXI/AHB/DCR

- 64组全相关TLB，4组指令影子TLB，8组数据影子TLB

- 36G寻址空间，页容量支持1KB到256MB

- 具备紧耦合的协处理器接口,支持FPU

- 内置三种定时器

- 可编程定时器（PIT）

- 固定间隔定时器（FIT）

- 看门狗定时器（WDT）

- 支持JTAG/Trace调试功能

性能参数

| 制程工艺 | 65nm |
| --- | --- |
| 指令缓存（KB） | 32 |
| 数据缓存（KB） | 32 |
| 频率（MHz） | 650 |
| 面积（mm2） | 4.5 |
| 功耗（mW/MHz） | 0.7 |
| Dhrystone2.1测评 （DMIPS/MHz） | 2.0 |

应用领域

- 消费电子

- 办公自动化

- 工业控制

- 通信网络

- 数据存储和处理

- 高清数字电视

- 车载电脑