32位RISC核－C9000

概述

C9000是基于PowerPC指令集的，乱序4发射9级流水线超标量处理器。C9000具备业界领先的嵌入式处理器性能，并原生支持对称多处理器架构。总线支持PLB6/AXI/DCR总线。内置浮点运算单元。C9000适用于对性能要求苛刻的嵌入式应用。

I-Port

D-Port

I-Cache

Controller

D-Cache

Controller

Instruction

Cache

Data

Cache

L1 Cache

Shadow ITLB

Shadow DTLB

Unified TLB

MMU

Debug

Unit

Timers

PIT

FIT

Watchdog

Interrupt

Unit

Facilities

C9000

JTAG

Trace

Interrupts

DCR

32 GPRs

CPU

BHT

Branch Prediction Unit

ALU

Branch

Execute Unit

Load/Store

Pre-fetch Buffers

Decoder

Instruction Unit

Issue

0-4

Complex

MUL/DIV

32FPRs

Float Point Unit

Arithmetic pipe

Snoop Unit

Snoop

Port

主要特征

- 9级流水超标量乱序执行

- 4发射指令，7条执行流水线

- 32个32位通用寄存器

- 支持动态分支预测

- 内嵌浮点运算单元和浮点通用寄存器

- 支持定点，单精度浮点和双精度浮点的DSP操作

- 支持侦测协同机制的一级指令缓存和数据缓存

- 4 way组相关，LRU替换策略

- 支持对称多核架构的二级缓存

- 容量可配置(256KB, 512KB，1MB)

- 4 way组相关，LRU替换策略

- Cache line宽度为128B

- 总线至此PLB6/AXI/DCR

- 支持MMU

  - 1024组4 way组相关TLB

  - 8组指令影子TLB，8组数据影子TLB

  - 4T寻址空间，页容量支持4KB到1GB

- 内置三种定时器

- 可编程定时器（PIT）

- 固定间隔定时器（FIT）

- 看门狗定时器（WDT）

- 支持JTAG/Trace调试功能

性能参数

| 制程工艺 | 65nm | 14nm |
| --- | --- | --- |
| 一级指令缓存（KB） | 32 | 32 |
| 一级数据缓存（KB） | 32 | 32 |
| 频率（MHz） | 800 | 1200 |
| 面积（mm2） | 4.5 | 0.69 |
| Dhrystone2.1测评 （DMIPS/MHz） | 2.7 |  |

应用领域

- 高性能计算

- 办公自动化

- 数据存储和处理

- 工业控制

- 通信网络

- 高清数字电视