32位RISC安全核－CS322

概述

CS322是基于C*Core C300处理器架构的32位安全核芯之一。CS322内嵌了一个C312核心， 并集成了功能强大的存储器保护单元（MPU）。MPU模块将存储器空间划分为2个固定和8个可编程的存储器区，通过灵活、强大的访问保护模式，数据/地址的加密/解密机制，防止对敏感数据的非法访问，为安全应用提供更多保障。CS322硬核中还加入了先进的反攻击机制，提高了内嵌CS322核心SoC芯片的安全等级。

主要特征

- 低功耗32位安全RISC核芯

- 加载存储架构（冯诺依曼）

- 高度优化的4级流水线

- 单周期32×16硬件乘法器

- 定长16位指令

  - 多数为单周期指令

  - 双周期跳转指令

  - 高代码密度

- 16个32位通用寄存器

- 13个32位控制寄存器

- 快速中断支持

  - 支持矢量/自动矢量中断

  - 128个中断/异常矢量

  - 16个32位通用影子寄存器，支持快速上下文切换

- 总线支持CLB/AHB-lite/AHB

- 强大的安全性能

  - 灵活的存储器保护单元

  - 优化的布局提高了安全等级

  - 不可跟踪和重复的安全测试模式

- 可选JTAG调试功能

CS322 MPU的主要特征

- 存储加密单元(MEU)可防止敏感数据受到攻击

- MPU功能只能由超级用户使能或取消

- 可编程区域在 CPU 复位后是无效的，必须首先由超级用户设置才有效

- 异常向量表和操作系统（OS）以及 MPU 的控制区始终被保护

- 8个超级用户可编程存储器区，提供灵活的访问控制

- 一个超级用户访问区域用于存放异常向量表和操作系统（OS）

- 一个超级用户访问区域作为 MPU 的控制区域

- 可编程32位数据/地址加密钥匙

- 状态寄存器可以保存访问异常的属性

- 异常向量表和操作系统以及 MPU 的控制区域始终被保护

技术参数（速度优化）

| 工艺 | 0.18um | 0.13um |
| --- | --- | --- |
| 性能（DMIPS/MHz） | 1.0 |  |
| 电压（V） | 1.8 | 1.2 |
| 频率（MHz） | 90 | 125 |
| 功耗（mW/MHz） | 0.26 | 0.18 |
| 面积（mm2） | 0.75 | 0.40 |

应用领域

- 智能卡

- 银行业

- 电子政务

- SIM卡