32位RISC核－CS0

概述

CS0处理器是基于C*Core家族中面积最小， 功耗最低的32位RISC处理器C0开发的安全核心， 主要应用于对功耗和成本敏感的安全类应用， 如智能卡， USB Key等。

CS0集成了一个安全增强型C0核心和一个功能丰富的单端口内存保护单元(MPU)。 安全增强型C0核心基于三级流水冯诺依曼架构， 并内嵌防DPA/TA攻击机制。CS0集成的MPU具有丰富的访问权限控制和可选的地址／数据加扰功能。

主要特征

- 超低功耗32位RISC核芯

- 加载存储架构（冯诺依曼）

- 高度优化的3级流水线

- 硬件乘法器可配置（单周期或32周期）

- 定长16位指令

  - 多数为单周期指令

  - 三周期跳转指令

  - 高代码密度

- 16个32位通用寄存器

- 1个32位控制寄存器

- 内嵌中断控制器，减少系统面积

- 总线支持AHB-lite/AHB

- 支持JTAG调试

- 集成内存保护单元

- 1到8个可配置区域

- 灵活的区域大小配置：256B-4GB

- 16种灵活的访问权限控制

- 地址／数据加扰单元（可选）

应用领域

- 智能卡

- USB-Key

CS0与CS320D的对比(0.18um工艺)

| 特点 | C0 | CS320D |
| --- | --- | --- |
| 流水 | 3级 | 4级 |
| 控制寄存器 | 只有PSR | 12个 |
| 影子寄存器 | 无 | 16个(可选) |
| 总线 | AHB-lite/AHB | CLB/AHB-lite/AHB |
| 乘法器 | 32bitx32bit, 单周期或32周期 | 32bitx16bit单周期 32bitx32bit双周期 |
| 中断控制器 | 内嵌 | 需外部中断控制器 |
| 频率（MHz） | 50 | 80 |
| 功耗（mW/ MHz） | 0.1 | 0.2 |
| 门数 | 30K | 80K |