32位RISC核－C2000

概述

C2000是基于PowerPC指令集的，哈佛架构5级流水线单发射RISC处理器。C2000拥有大小可配的独立的指令缓存和数据缓存，总线接口支持PLB，AXI/AHB，DCR，OCM以及紧耦合的协处理器接口。C2000作为PowerPC入门级处理器，适用于能效比要求较高，成本敏感的嵌入式应用。

I-Port

D-Port

PLB/AHB Master Wrapper

I-Cache

Controller

D-Cache

Controller

Instruction

Cache

Data

Cache

Cache

Bus Interface

Shadow ITLB

Shadow DTLB

Unified TLB

MMU

Pre-fetch Buffers

Decoder

Instruction Unit

ALU

MAC

Execute Unit

32 GPRs

CPU

Debug

Unit

Timers

PIT

FIT

Watchdog

Interrupt

Unit

Facilities

C2000

I-OCM

D-OCM

APU

JTAG

Trace

Interrupts

DCR

主要特征

- 32位5级流水PowerPC嵌入式处理器

- 32个32位通用寄存器

- 支持静态分支预测

- 独立的指令缓存和数据缓存

- 容量大小可配置(0KB, 4KB, 8KB, 16KB, 32KB)

- 2 way组相关，LRU替换策略

- Cache line宽度为8 word(32-byte)

- 总线支持PLB/AXI/AHB/DCR/OCM

- 支持MMU

  - 8种页容量选项（1KB to 16MB）

  - 快速TLB查询（12组影子TLB）

- 4G寻址空间

- 具备紧耦合的协处理器接口，支持FPU

- 内置三种定时器

- 可编程定时器（PIT）

- 固定间隔定时器（FIT）

- 看门狗定时器（WDT）

- 支持JTAG/Trace调试功能

性能参数

| 制程工艺 | 90nm | 65nm |
| --- | --- | --- |
| 指令缓存（KB） | 32 | 32 |
| 数据缓存（KB） | 32 | 32 |
| 频率（MHz） | 300 | 350 |
| 面积（mm2） | 2.2 | 1.4 |
| 功耗（mW/MHz） | 0.25 | 0.2 |
| Dhrystone2.1测评 （DMIPS/MHz） | 1.5 |  |

应用领域

- 消费电子

- 数据存储和处理

- 办公自动化

- 通信网络

- 高清数字电视

- 工业控制